货物需求一览表

说明：

1、本项目需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。

2、实质性要求和条件是采购人根据项目实际情况在技术参数及性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容中设定的，要求标注★号或专门列明，投标人必须对作出满足或者优于的承诺，否则投标无效。

3、本货物需求一览表中内容如与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字庭审主机 | 1台 | 1. 采用嵌入式架构，Linux操作系统，安全可靠，稳定性高； 2. 主机为高集成度一体化设备，集成视频矩阵、音频矩阵、刻录光驱、画面分割合成器、高清编解码器、中控系统于一体； 3. ★内置不低于7寸大小触摸液晶屏，分辨率不低于800*480dpi，可显示合成画面，可通过触控实现设备配置； 4. 采用H.264视频编码格式，支持1080P分辨率的前端接入； 5. ★视频输入插卡式设计,支持不少于8路HD-SDI摄像机接口； 6. 支持2/4/6/8等多种画面合成方式，合成画面分辨率支持1080P、720P； 7. 支持远端法庭图像与音频的接入能力，不少于2路远端画面显示在合成画面中； 8. 支持证据展示功能，可以在多个证据源之间切换展示，证据图像可以叠加到合成画面中； 9. 提供不少于6个VGA接口、1个HDMI视频输入接口；不少于10个VGA接口，2个HDMI视频输出接口； 10. 提供不少于14个Mic in，6个Line in音频输入接口；不少于2个Line out，2个Audio out音频输出接口； 11. 不少于4个RS232，8个RS485监听、控制串口；6个红外发射端口，具备红外学习功能； 12. 支持MP4、ASF视频存储格式，AAC、M4A音频存储格式； 13. 支持法庭设备集中控制功能，包括控制法庭现场摄像机、实物展台、DVD、电源时序器、电视机、空调等； 14. 提供至少2个千兆自适应网口，能够实现法庭内外网穿越； 15. 提供不少于2个SATA硬盘接口，单块硬盘支持不小于2T； 16. 视频转发机制基于RTSP协议；视频录制编码格式：MP4、ASF； 17. 支持录像文件hash值校验功能，通过播放器播放可以进行校验，提示录像是否被篡改； 18. ★内置不少于2个DVD刻录机，也可以扩展为2个蓝光刻录机，支持双光盘同步刻录，能够实现法庭现场刻录或事后补录； 19. 支持换盘续刻，庭审中途更换新光盘，可以识别上张光盘停止刻录的时间点，在新光盘中继续刻录的功能；当光盘刻录出错后，放入新的光盘，能自动重刻，光盘数据内容完整，无数据丢失； 20. 支持刻录时在光盘中集成播放器，放入PC光驱中，无需安装特定软件能自动播放； 21. 支持持多方庭审功能，庭审主机同时接入不少于2路不同法庭、看守所的主机、会议终端或编码器，实现多方庭审； 22. 支持回声抵消功能，当进行远程开庭、远程提讯的时候，能够有效的将二次采集的远端声音滤除，回声抵消必须在法庭或远端使用全向话筒/拾音器的条件下依然有效； 23. 支持故障告警，如前端掉线、硬盘读写出错、光盘刻录出错等，需进行故障告警； 24. 主机离线状态下，主机仍可开庭运行，进行庭审同步录音录像、法庭控制等功能操作； 25. ★可广西法院音视频综合管理系统匹配使用，实现在高院对庭审音视频的查看和监听，以及状态查询。 26. ★可以与广西法院原有远程提讯系统无缝对接且图像画面能达到高清效果，声音、图像清晰流畅。 27. ★能与最高人民法院实现远程提讯，须提供省级或以上法院出具的测试报告证明文件，签合同时提供证明材料复印件加盖厂家公章。 28. ★设备应具有中国国家强制性产品认证证书（3C），签合同时提供证书复印件，加盖厂家公章。 29. ★设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告，签合同时提供复印件，加盖厂家公章。 30. ★为了保证系统的稳定性、可靠性及兼容性，“数字庭审主机、高清球型摄像机、高清枪型摄像机”需为同一品牌，必须提供产品生产厂家盖章的针对本项目的售后服务承诺书原件（内容包含800和400 7*24小时售后服务热线电话，提供具体电话号码供评标时验证），否则不予验收。 |
| 2 | 高清球型摄像机 | 1台 | 1. 设备应为高清高速球型网络摄像机，应采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2. 设备应采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 3. 设备的最低照度至少为0.01Lux(彩色)， 0.001Lux(黑白)。 4. ★设备应支持30倍光学变焦，焦距4.5-135mm，光圈F1.6-4.4 mm。 5. 设备的图像信噪比应不小于53dB，亮度等级不小于10级，延时小于230ms。 6. ★设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，兼容支持H.264及MJPGE。 7. ★设备最大应支持分辨率1920×1080 dpi，帧率在1-60fps可调。 8. 设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC，支持回声抵消、哑音、静音、混音等功能。 9. ★设备应支持网络及SDI双输出。 10. 设备应支持超宽动态功能，宽动态范围不小于120dB。 11. 设备应支持3D降噪、移动侦测、视频冻结、背光补偿等功能。 12. 设备应支持移动侦测，故障报警，心跳机制，数据保密，日志功能，叠加图像标识信息和时间。 13. 设备应支持区域入侵侦测、警戒线、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、场景变化侦测等智能分析功能。 14. 设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、区域遮盖、时钟启动功能。 15. 设备应具备接口：1×RJ45、1×RS485、1×BNC(支持HD-SDI输出）、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V。 16. ★设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的检验报告，签合同时提供复印件，加盖厂家公章。 17. ★为了保证系统的稳定性、可靠性及兼容性，“数字庭审主机、高清球型摄像机、高清枪型摄像机”需为同一品牌，必须提供产品生产厂家盖章的针对本项目的售后服务承诺书原件（内容包含800和400 7*24小时售后服务热线电话，提供具体电话号码供评标时验证），否则不予验收。 |
| 3 | 球机支架 | 1个 | 高清高速球支架 |
| 4 | 高清枪型摄像机 | 4台 | 1. 设备应为高清枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2. 设备应采用1/3英寸高性能逐行扫描图像传感器，最低照度至少为0.03Lux（彩色）， 0.003Lux（黑白） 3. ★设备应采用高效的H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码 4. 最大支持分辨率1920×1080 dpi，帧率在1-60fps可调,提供高清画质，保证图像流畅。 5. ★设备应支持网络及HD-SDI双输出，同一视频源可通过两种输出方式接入不同的平台，节约用户投资。 6. 设备HD-SDI输出支持全制式，720p 50/60fps、1080i 50/60fps、1080p 25/30fps、1080p 50/60fps 7. 设备应满足图像信噪比≥52dB，图像水平和垂直分辨力均≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像网络延时≤205ms。 8. 设备音频编码格式应支持G.722、AAC_LC音频编码标准，支持AEC回声抵消、混音录像等功能。 9. 支持宽动态，适应逆光环境。支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持竖屏（走廊）模式，有效提升狭长环境监控区域。 10. 支持数字透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度使画面更清晰。 11. 支持P-IRIS光圈精确控制，图像更清晰 12. 支持自动方位显示功能，摄像机实时显示监控方位 13. 支持智能走廊模式和智能旋转：摄像机旋转90°/180°/270°时图像自动旋转，自动保持正立 14. 支持TF卡本地存储，支持断链转存功能，保证录像的完整性。 15. 支持移动侦测、故障告警、心跳机制、数据保密、日志功能、迭加图像标识信息和时间、音频输入输出、报警输入输出等功能。 16. 设备应具备接口：1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×内置MIC、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V/AC24V、支持POE供电。 17. ★设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的检验报告，签合同时提供复印件，加盖厂家公章。 18. ★为了保证系统的稳定性、可靠性及兼容性，“数字庭审主机、高清球型摄像机、高清枪型摄像机”需为同一品牌，必须提供产品生产厂家盖章的针对本项目的售后服务承诺书原件（内容包含800和400 7*24小时售后服务热线电话，提供具体电话号码供评标时验证），否则不予验收。 |
| 5 | 枪机镜头 | 4个 | 镜头：3.3-10.5mm，1/2.5″，3百万高清像素，手动聚焦，CS接口，F1.4，手动光圈，感红外 |
| 6 | 枪机电源 | 4个 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 |
| 7 | 枪机支架 | 4个 | 枪机支架，吊装、壁装。 |
| 8 | 实物展台 | 1台 | 1. 实物展台应使用高清镜头，不低于300万像素； 2. 图像的解像度不低于850线； 3. 展台支持整机不低于220倍放大； 4. 展台支持手动/自动进行对焦和白平衡设置； 5. 展台具有正负片切换、冻结、旋转、镜像、文本/图像切换、叠加标题等功能，支持同屏比对； 6. 展台支持红色增益、蓝色增益和亮度调节功能； 7. 展台支持不少于1组RCA视频输入； 8. 展台支持不少于1组RCA视频输出，不少于1组S-VIDEO视频输出； 9. VGA接口不少于2进2出； 10. 展台具有至少1个RS232接口，用于通讯控制。 |
| 9 | 书记员电脑 | 1台 | 台式电脑（不低于i3-4160 4G 500G DVD 千兆网卡 Win7，不小于20寸显示器等配置） |
| 10 | 交换机 | 1台 | 不少于16个10/100Mbps端口，支持：全双工/半双工自适应，支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x等网络标准。 |
| 11 | 激光打印机 | 1台 | A4幅面，黑白激光 |
| 12 | 机柜 | 1台 | 12U小机柜，前后双开门，方便安装调试 |
| 13 | 同屏显示器 | 7台 | 20寸或以上，16：9宽屏，支持通过VGA接口传输≥1080P |
| 14 | 显示器支架 | 7套 | 适合法庭现场使用，角度可调节至水平，避免显示器遮挡人脸 |
| 15 | 电视 | 2台 | 55寸以上LED高清电视，支持HDMI接口输入 |
| 16 | 电视吊架 | 2套 | 电视吊装支架 |
| 17 | 会议麦克风 | 9支 | 指向性话筒；支持幻象电源；双鹅颈设计，可自由调整角度。 |
| 18 | 电容式立杆式话筒 | 1支 | 驻极体电容话筒; 超心形特性，剔除非直达声; 2路供电：内部电池或外部供电(直流48V); |
| 19 | 功放机 | 1台 | 频率响应20Hz-20KHz(±1dB)，阻尼系数(400Hz~1KHz)≥500 Hz，信噪比>98dB，输入阻抗10K/20K Ohm，输入灵敏度0.775v/1v/1.4v。 |
| 20 | 全频音箱 | 2个 | 频率响应:38Hz-18kHz； 额定功率:≥180W； 指向性：全指向性 最大声压级：119dB； 阻抗：8Ω |
| 21 | 时序电源 | 1台 | 控制路数8路，总容量220V/20A，每路插座最大输出电流10A，时序间隔2-3秒，支持RS232控制。 |
| 22 | 扩声系统配件 | 1套 | 2x2.02平方专业音箱线、插接件、辅助件 |
| 23 | 安装辅材 | 1批 | 视频线、音频线、网线、水晶头、PVC管等安装辅材 |
| 商务要求： 1、★为了保证系统的稳定性、可靠性及兼容性，本次货物采购需求中“数字庭审主机、高清球型摄像机、高清枪型摄像机”需为同一品牌，必须提供产品生产厂家盖章的针对本项目的售后服务承诺书原件（内容包含800和400 7*24小时售后服务热线电话，提供具体电话号码供评标时验证），否则不予验收。 2、★科技法庭主要设备（庭审主机）制造厂商需具备完善的售后服务体系，并在广西本地设置分公司（需提供公司营业执照复印价加盖厂商公章）及本地化原厂服务力量，售后人员不少于30名常备维护力量，提供联系人联系方式。 3、★根据广西高级人民法院下发的《广西法院科技法庭建设指导意见》（桂高法〔2015〕201号）文件，要求各地市建设的科技法庭必须接入广西法院音视频综合管理系统，因此本项目采购的“数字庭审主机”必须能与广西法院音视频综合管理系统实现硬件设备及软件系统顺利对接；谈判人应在投标前做好调研工作，并在响应文件中明确承诺可以满足该数字对接及融合应用要求。若本项目采购的“数字庭审主机”与广西法院音视频综合管理系统为同一品牌，则需其制造厂家出具互联互通承诺书；若本项目采购的“数字庭审主机”与广西法院音视频综合管理系统不是同一品牌的，需提供该投标设备实现硬件设备的数字对接及软件功能完全融合应用的案例证明，要求提供合同复印件、验收报告以及最终用户使用证明，用户联系人及联系电话等信息，便于抽查，否则不予验收。 4、★由于采购设备的特殊性需求，本次项目必须在不增加外设和成本情况下实现采购货物中“数字庭审主机”与广西法院原有远程提讯系统数字匹配使用，若采购货物中“数字庭审主机”与广西法院原有远程提讯系统为同一品牌，须提供制造厂商出具的互联互通承诺书；若采购货物中“数字庭审主机”与广西法院原有远程提讯系统为不同品牌，须提供与广西法院原有远程提讯系统对接案例证明。 |  |  |  |